Зміст

Перелік скорочень	  3

Вступ	  4

1 Техніко-економічне обгрунтування	  5

1.1 Характеристика об’єкту проектування	  5

1.2 Основні висновки та постановка завдань проектування	               10

2 Організаційно технологічна частина	 12

2.1 Вибір і обґрунтування вихідних даних	 12

2.2 Вибір і корегування нормативів обслуговування і ремонту	 13

2.3 Розрахунок виробничої програми в трудових показниках	 14

2.4 Розрахунок чисельності робітників	 19

2.5 Описання організації виробничого процесу на дільниці	 22

2.6 Вибір технологічного обладнання	 22

2.7 План електротехнічного відділення автомобілів	 30

2.8 Розробка технології проведення робіт	                                              32

3 Економічна частина	 47

3.1 Розрахунок капітальних вкладень	 47

3.2 Розробка технологічної карти з затратами часу	 48

3.3 Матеріальні витрати	 49

3.4 Розрахунок річного фонду оплати праці основних робітників	 49

3.5 Розрахунок єдиного соціального внеску	 51

## 3.6 Розрахунок амортизаційних відрахувань виробничих фондів	 52

## 3.7 Розрахунок витрат на електроенергію	 52

## 3.8 Розрахунок інших відрахувань	 53

3.9 Складання кошторису витрат і розрахунок кошторисної собівартості технічного обслуговування і ремонту одного автомобіля	 53

4 Охорона праці	 55

4.1 Аналіз умов праці на СТО Алекс Дизель	 55

4.2 Організаційно-технічні заходи	 56

## 4.3 Санітарно-гігієнічні заходи	 57

## 4.4 Заходи по забезпеченню техніки безпеки	 58

4.5 Заходи пожежної безпеки	 59

4.6  Організаційні заходи з охорони праці	 59

## 4.7 Заходи по охороні навколишнього середовища	 60

4.8 Розрахунок штучної вентиляції по чадному газу (СО)	 60

4.9 Розрахунок захисного заземлення обладнання СТО «Алекс Дизель»	 62

Висновок	 65

Література	 66

Додаток А	 67

Додаток Б 	 68

Додаток  В	 69

Перелік скорочень

ПНВТ –  паливний насос високого тиску;

АКБ – акумуляторна батарея;

ДВЗ – двигун внутрішнього згорання;

ККД – коефіцієнт корисної дії;

ПЗ – пояснювальна записка;

ПР – поточний ремонт;

Р – ремонт;

РС – рухомий склад;

СТО – станція технічного обслуговування;

ТО – технічне обслуговування;

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю

Вступ

Автомобільний транспорт – найбільш поширений вид транспорту, який отримав розповсюдження у всіх галузях народного господарства. Більше 80% вантажів, що перевозяться усіма видами транспорту, доставляється автомобілями. Вони забезпечують порівняно високу маневреність при перевезені, виконують ряд послуг по механізації окремих вантажних робіт.

Одним з основних напрямків покращення роботи рухомого складу автомобільного транспорту є вдосконалення організації і технології його ТО і Р.

Ця проблема вирішуються під час проектування або переоснащення автотранспортних та сервісних підприємств. Під час проектування проводиться розрахунок виробничої програми для визначення можливості організації тих чи інших дільниць та постів, підбору необхідного персоналу. На вибір технологічного обладнання та оснастки впливає величина підприємства та його спрямованість.

Крім вміння спроектувати виробничу дільницю важливим є вміння розробити технологічні процеси з використанням сучасних методів та технологій, прив’язати ці технологічні процеси до конкретного обладнання. Для цього у студента мають бути як теоретичні знання, так і практичні навички.

Підсумком, яким майбутній молодший спеціаліст звітує про набуті знання та вміння по організації праці на підприємствах автомобільного транспорту є захист дипломного проекту.

1 Техніко-економічне обґрунтування.

1.1 Характеристика об’єкту проектування

Станція технічного обслуговування автомобілів «Алекс Дизель» знаходиться в м. Вінниця, Хмельницького шосе, вул. Молодіжна 14.

Висококваліфіковані фахівці сервісного центру мають великий досвід роботи з різними типами паливної апаратури дизельних двигунів, що в поєднанні з наявними у нас високотехнологічним устаткуванням і оснащенням, дозволяє зробити ремонт якісно і в строк. Високий рівень обслуговування і потужна база комплектуючих запасних частин до дизельних паливних систем ставлять наш автосервіс в ряд лідируючих в Україні. Раціональне розміщення ремонтних постів, ідеальна чистота в ремзоні і службових приміщеннях, використання тільки високоякісного ручного інструменту, вічливість персоналу приємно здивують замовника.

1.1.1 Загальна характеристика підприємства

СТО «Алекс Дизель» призначена для технічного обслуговування та ремонту систем живлення дизельних двигунів. Зовнішній вигляд СТО, план розташування та структурна схема зображених на рисунках 1.1, 1.2 та 1.3 відповідно.

Рисунок 1.1 - План місцезнаходження.

Рисунок 1.2 - Зовнішній вигляд СТО

Вимоги зниження витрати палива і кількості шкідливих речовин разом з підвищенням потужності й крутного моменту є вирішальними факторами, що стоять за сучасним розвитком паливних систем дизелів. В останні роки це призвело до збільшення використання дизелів з безпосереднім уприскуванням палива (Dl - direct-injection), о скільки в порівнянні з вихровими камерами згоряння, тобто двигуни з разділеними камерами (IDI - indirect-injection), дизелі з безпосереднім вприском палива працюють при значно більш високому тиску вприскування.

Таблиця 1.1 – Графік роботи СТО «Алекс Дизель»

| Графік роботи |  |
| --- | --- |
| Понеділок | 9:00 – 18:00 |
| Вівторок | 9:00 – 18:00 |
| Середа | 9:00 – 18:00 |
| Четвер | 9:00 – 18:00 |
| П’ятниця | 9:00 – 18:00 |
| Субота | 9:00 – 16:00 |
| Неділя | Вихідний |

Рисунок 1.3 - Структурна схема підприємства.

У нас сформована потужна база високоякісних комплектуючих, налагоджена система їх поставки. У зв'язку з цим наші пропозиції по поставці запасних частин зацікавлять усіх, хто професійно займається ремонтом дизельної паливної апаратури.

1.1.2 Виробнича потужність СТО

Підприємство має досить непогану виробничо-технічну базу, тому пропускна можливість СТО досить значна.

Пропускна спроможність станції приблизно 300 автомобілів за місяць.  Річна – лежить в межах 3300 автомобілів.

Станція технічного обслуговування автомобілів працює 6 днів на тиждень в одну зміну.

1.1.3 Призначення об’єкту проектування та організація виробництва ТО і ПР

На даний час окремого відділення по технічному обслуговуванні і ремонту електроустаткування автомобілів на СТОА немає, тому роботи по обслуговуванню електронних систем керування проводять в загальній залі.

Зона ТО і ПР СТОА призначена для проведення технічного обслуговування автомобілів, що належать юридичним та фізичним особам, а також для проведення демонтажно-монтажних робіт агрегатів автомобіля.

Демонтаж і монтаж агрегатів і вузлів відбувається на постах, що обладнані оглядовою ямою.

Сервісний центр Alex Diesel спеціалізується на ремонті і обслуговуванні паливної апаратури дизельних двигунів. Висока якість представлених послуг, забезпечується наявністю потужної діагностичної та ремонтної бази, яка представлена ​​чотирма постами для легкових автомобілів і мікроавтобусів, а також чотирма постами для вантажних автомобілів.

1.1.4 Аналіз забезпечення технологічним обладнанням, інструментом, технологічною та нормативною документацією

Зона ТО обладнана оглядовими ямами, примусовою вентиляцією, є подача стисненого повітря, а також необхідними інструментами. Всі роботи по обслуговуванню автомобілів на СТО поділяються за місцем їх виконання:

Постові роботи виконуються на постах технічного обслуговування  і пото-

чного ремонту безпосередньо біля автомобіля, до таких робіт відносяться:

- всі роботи ТО і частина робіт ПР;

- роботи прибирання і миття автомобілів;

- роботи приймання і видачі автомобілів;

Дільничні роботи виконуються у виробничих дільницях для ремонту агрегатів і вузлів, знятих з автомобіля. До таких робіт відноситься частина робіт ПР.

Необхідним інструментом працівники забезпечені задовільно. Так, як станція є приватною власністю, то централізовано необхідне обладнання не постачається, а закуповується за готівку або по безготівковому принципу. Все вище сказане заставляє власника економити гроші з однієї сторони, а з іншої мати необхідне обладнання для проведення якісного ремонту, тому деякі пристосування виготовлені власноруч. Якість такого інструменту не завжди відповідає необхідним вимогам, тому користування ним може призвести до травмування працюючих.

Робочі пости задовільно забезпечені нормативною та технічною документацією. Під час виконання робітнику надаються основні технологічні карти робочих процесів. Всі роботи виконуються на основі досвіду праці робітників. При необхідності робітники користуються технічною документацією.

1.1.5 Аналіз стану охорони праці на об’єкті проектування

Будь-які роботи з ремонту або технічного обслуговування автомобіля необхідно проводити в просторому, добре вентильованому й освітленому приміщенні. Устаткування майстерні (вантажопідйомні механізми, верстати, електроінструменти) має бути спеціально пристосоване для виконання ремонтних операцій з автомобілем. Не паліть і не користуйтеся відкритим полум'ям в приміщенні, де знаходиться автомобіль, паливномастильні матеріали та інше. При роботі зі слюсарним інструментом використовуйте рукавички, вони захистять руки не тільки від бруду, а й від подряпин і порізів. Будь-які роботи знизу автомобіля виконуйте в захисних окулярах.

При проведенні кузовного ремонту ( шпаклівка, фарбування , шліфування) надіньте респіратор і забезпечте додаткову вентиляцію приміщення. Роботи, пов'язані зі зняттям або установкою важких вузлів і агрегатів автомобіля, виконуйте з помічником.

Ємності з паливно-мастильними і лакофарбовими матеріалами, які зберігаються у майстерні, завжди повинні бути щільно закриті. Не допускайте знаходження таких матеріалів в зоні падіння іскор при використанні металорізального інструменту. Не допускайте попадання масел (особливо відпрацьованих), антифризу і електроліту на відкриті ділянки шкіри. У разі потрапляння змийте якнайшвидше мильним розчином. Не використовуйте бензин, дизельне паливо, розчинники та інші подібні матеріали для очищення шкіри рук.

Пам'ятайте, що неправильне обслуговування електрообладнання та паливної апаратури може призвести до пожежі. Якщо ви не впевнені у своїх знаннях з обслуговування зазначених систем, краще зверніться до фахівців. Якщо ви все ж вирішили виконати роботу самостійно, то суворо дотримуйтесь всіх наявних рекомендацій і попереджень. Дотримуйтесь особливої обережності при ремонті автомобілів, оснащених подушками безпеки або ременями безпеки. Не намагайтеся самостійно ремонтувати вузли цих систем (електронний блок управління і модулі подушок безпеки, рульове колесо, датчики удару, ремені безпеки та інше), так як неправильне виконання робіт може призвести до спрацьовування цих пристроїв і, як наслідок, до важких травм. Перед виконанням будь-яких робіт в зоні розташування цих пристроїв уважно вивчіть всі рекомендації та попередження.

Інструменти і обладнання, що застосовуються при ремонті автомобіля, повинні бути в справному стані. Особливу увагу необхідно приділяти стану ізоляції електричних проводів.

1.2 Основні висновки та постановка завдань проектування

Головним недоліком в організації праці при проведенні технічного обслуговування і ремонту електроустаткування автомобілів, це відсутність окремого приміщення де була б можливість підтримувати сталу температуру та вологість, що добре б впливало на якість проведення робіт та тривалу експлуатацію високоточного та вартісного устаткування.

З вищевказаних пунктів стає зрозуміло, що потреба в відделенні для проведення лабораторно-практичних робіт по обслуговуванню та ремонту електроустаткування автомобілів є необхідною і доцільною для виконання.

Щоб організувати таке робоче місце необхідно виконати ряд пунктів:

- визначитись з конкретним призначенням робочого місця;

- визначити місце розташування робочого місця;

- підібрати необхідне обладнання, оснастку та інструмент;

- розробити технологію виконання робіт на робочому місці;

- розрахувати приблизну вартість організації робочого місця;

- розробити заходи з техніки безпеки, охороні праці та навколишнього сере-

довища при проведенні лабораторно-практичних занять на спроектованому робочому місці.

2 Організаційно-технологічна частина.

2.1 Вибір і обґрунтування вихідних даних

Проведемо розрахунок дорожньої СТОА, розташованої біля автомобільної дороги четвертої категорії.

Визначимо кількість автомобілів, що заїжджають на СТОА на протязі однієї доби.

Згідно з ОНТП-01-91, кількість заїздів легкових автомобілів на СТОА визначається у відсотках від інтенсивності руху автомобілів на автомобільній дорозі. Кількість автомобілів, що заїжджають на СТОА для виконання ТО і ПР і кількість автомобілів, що потребують прибирально-мийних робіт різна.

Інтенсивність руху на автомобільній дорозі четвертої категорії: Wд = 700 авт/добу.

Для дорожніх СТОА виробнича програма визначається загальним добовим числом заїздів NТО і ПРд автомобілів на станцію для надання їм технічної допомоги.

Кількість заїздів на дорожню СТОА залежить від інтенсивності руху автомобілів на дорозі в найбільш напружений місяць року:

Nп-мд=Сз100∙Wд	(2.1)

де Сз – доля (%) автомобілів, що заїжджають на СТОА;

Wд – інтенсивність руху автомобілів на дорозі в найбільш напружений місяць року, авт/добу.

Отже, кількість автомобілів, що заїжджають на СТОА:

для ТО і ПР:

NТО і ПРд=5,5100∙700=28 (авт./добу).

для прибирання і миття:

Nп-мд=5,5100∙700=38 (авт./добу).

Вихідні дані до розрахунку виробничої зводимо в таблицю 2.1

Таблиця 2.1 – Вихідні дані до розрахунку виробничої програми СТОА

| Параметр | Ум. позн. | Од. вим. | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість легкових автомобілів, що заїжджають на СТОА для виконання ТО і ПР | NТО і ПРд | авт./добу | 28 |
| Кількість легкових автомобілів, що заїжджають на СТОА для виконання прибирання і миття | Nп-мд | авт./добу | 38 |
| Кількість робочих днів СТОА | Др | дні | 305 |
| Кількість робочих змін | с | од. | 1 |
| Тривалість зміни | τзм | год. | 8 |
| Природно-кліматична зона | ПКЗ |  | Помірно-тепла |

  - Вибір і корегування нормативів обслуговування і ремонту автомобілів

Нормативи трудомісткості ТО і ПР автомобілів індивідуального користування вибираються в залежності від типу СТОА, класу автомобілів та виду робіт, що виконуються на СТОА.

Розрізняють два види нормативів ТО і ПР на СТОА:

- питому трудомісткість на 1000 км. пробігу, люд∙год/1000;

- разову трудомісткість на один заїзд автомобіля на СТОА, люд∙год.

Нормативи ТО і ПР та інших видів робіт для дорожньої СТОА вибираємо згідно ОНТП-01-91.

Для дорожньої СТОА визначається разова трудомісткість на один заїзд автомобіля на СТОА. Цей вид трудомісткості не корегується.

Значення нормативів трудомісткості ТО і ПР заносимо в таблицю 2.2.

Таблиця 2.2 – Нормативи трудомісткості ТО  і ПР для СТОА

| Норматив трудомісткості на один заїзд | Ум.позн. | Один.вим. | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Легкового автомобіля для виконання ТО і ПР | tТО і ПР | люд·год | 2,0 |
| Легкового автомобіля для виконання прибирання і миття | tп-м | люд·год | 0,2 |
| Приймання і видачі легкового автомобіля | tп-в | люд·год | 0,2 |

  - Розрахунок виробничої програми в трудових показниках

2.3.1 Визначення обсягу робіт, що виконуються на станції технічного обслуговування.

Річний обсяг робіт, що виконуються на дорожній СТОА, визначається окремо для легкових і вантажних автомобілів (якщо СТОА передбачає обслуговування вантажних автомобілів) і складається з таких видів робіт:

ТТО і ПР – роботи ТО і ПР;

Тп-мТО – роботи прибирання і миття автомобілів перед виконанням ТО і ПР;

Тп-м – роботи косметичного прибирання і миття автомобілів, як окремої послуги;

Тп-в – роботи приймання і видачі автомобілів;

Тдоп – допоміжні роботи.

Річний обсяг кожного виду робіт визначається на основі кількості заїздів автомобілів на СТОА для виконання відповідного виду робіт та разової трудомісткості за один заїзд:

ТТО і ПР=NТО і ПР д∙Др∙tТО і ПР;	  (2.2)

Тп-м(ТО)=NТО і ПР д∙Др∙tп-м; 			(2.3)

Тп-м=Nп-м д∙Др∙tп-м; 				(2.4)

Тп-в=NТО і ПР д∙Др∙tп-в. 				(2.5)

де NТО і ПР д – кількість заїздів автомобілів на СТОА за добу для виконання відповідно робіт ТО і ПР та робіт косметичного миття і прибирання;

Др – кількість днів роботи СТОА на рік;

tТО і ПР, tп-м, tп-в – разова трудомісткість за один заїзд на СТОА відповідно робіт ТО і ПР, прибирально-мийних робіт та робіт приймання і видачі автомобіля, люд∙год.

Річний обсяг допоміжних робіт на СТОА визначається як частина від загального обсягу робіт на СТОА:

Тдоп=(ТТО і ПР+Тп-мТО+Тп-м+Тп-в)∙Сдоп100,	(2.6)

де Сдоп – доля (%) допоміжних робіт від загальної трудомісткості (приймається рівним 15…20);

Річний обсяг робіт ТО і ПР за формулою (1.2):

ТТО і ПР=28∙305∙2=17080 люд∙год.

Річний обсяг прибирально-мийних робіт, які виконуються перед ТО і ПР формулою (1.3):

Тп-м(ТО)=28∙305∙0,2=1708 люд∙год.

Річний обсяг косметичного прибирання і миття, як окремого виду послуг формулою (2.4):

Тп-м=38∙305∙0,2=2318 люд∙год.

Річний обсяг робіт приймання і видачі формулою (1.5):

Тп-в=28∙305∙0,2=1708 люд∙год.

Річний обсяг допоміжних робіт за формулою (2.6):

Тдоп=17080+1708+2318+1708∙18100=4107 люд∙год.

Результати розрахунків зводимо в табл. 2.3.

Таблиця 2.3 – Річна трудомісткість робіт на СТОА

| Вид робіт на СТОА | Ум. позн. | Один. вим. | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Роботи ТО і ПР | ТТО і ПР | люд∙год | 17080 |
| Роботи прибирання і миття автомобілів | Тп-м(ТО) | люд∙год | 1708 |
|  | Тп-м | люд∙год | 2318 |
| Роботи приймання і видачі автомобілів | Тп-в | люд∙год | 1708 |
| Допоміжні роботи | Тдоп | люд∙год | 4107 |
| Всього робіт | ΣТ | люд∙год | 26921 |

Всі роботи по обслуговуванню автомобілів на СТОА поділяються за місцем їх виконання:

а) постові роботи – виконуються на постах ТО і ПР безпосередньо біля автомобіля. До таких робіт відносяться:

- всі роботи ТО і частина робіт ПР;

- роботи прибирання і миття автомобілів;

- роботи приймання і видачі автомобілів.

Річна трудомісткість всіх постових робіт на СТОА:

Тпост=ТТО і ПР∙Спрпост100+Тп-м(ТО)+Тп-м+Тп-в,	(2.7)

де Спрпост – доля (%) постових робіт від загальної трудомісткості робіт ТО і ПР (приймається рівним: 74% – для СТОА в яких існуюча або планова кількість робочих постів менше п’яти; 69% – для більших СТОА);

б) дільничні роботи – виконуються у виробничих дільницях для ремонту агрегатів і вузлів, знятих з автомобіля. До таких робіт відноситься частина робіт ПР.

Трудомісткість постових робіт на СТОА за формулою (2.7):

Тпост=17080∙69100+1708+2318+1708=17519 люд∙год.

Для СТОА, які проектуються і, для існуючих СТОА, в яких планується збільшити потужність після модернізації, необхідно розрахувати загальну кількість робочих постів, яка залежить від трудомісткості постових робіт:

ХпСТОА=Тпост∙КнДр∙с∙τзм∙Рп∙ηп,	(2.8)

де Тпост – річна трудомісткість постових робіт, люд-год;

Кн – коефіцієнт нерівномірності завантаження постів (приймається Кн=1,15);

Др – число днів роботи СТОА;

с - число робочих змін протягом доби;

τзм - тривалість робочої зміни, год;

Рп - середнє число робітників, одночасно працюючих на посту (приймається рівним 1.8);

ηп - коефіцієнт використання робочого часу поста (приймається рівним при двохзмінній роботі – 0.94).

Орієнтовна кількість постів на СТОА, яка визначає потужність СТОА, за формулою (2.8):

ХпСТОА=17519∙1,15305∙1∙8∙1,8∙0,94=5 постів.

Висновок. Згідно попереднього розрахунку на станції обслуговування автомобілів при однозмінній роботі повинно бути приблизно 5 постів.

Для визначення кількості постів електротехнічної дільниці необхідно розподілити трудомісткість робіт по ТО і ПР за видом та місцем виконання.

Розподіл річного обсягу робіт ТО і ПР за видами робіт та місцем їх виконання виконується згідно ОНТП-01-91 в відсотковому відношенні за формулою:

Тв.р=ТТО і ПР∙Свр100	(2.9)

де Тв.р – розрахункова трудомісткість окремого виду робіт, люд∙год;

ТТО і ПР – річна трудомісткість робіт ТО і ПР, люд∙год;

Свр – відсоткова доля окремого виду робіт від річної трудомісткості робіт ТО і ПР, %.

Результати розподілу зводимо в таблицю 2.4.

Таблиця 2.4 – Розподіл трудомісткості ТО і ПР

| Вид робіт ТО і ПР | Розподіл за видами робіт |  | Розподіл за місцем виконання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПоСТОАві |  | дільничні |  |
|  | % | люд·год | % | люд·год | % | люд·год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Контрольно-діагностичні роботи (двигун, гальма, електроустаткування, аналіз вихлопних газів) | 6 | 1025 | 100 | 1025 | — | — |
| Технічне обслуговування в повному обсязі | 35 | 5978 | 100 | 5978 | — | — |
| Мастильні роботи | 5 | 854 | 100 | 854 | — | — |
| Регулювання кутів керованих коліс | 10 | 1708 | 100 | 1708 | — | — |
| Ремонт і регулювання гальм | 10 | 1708 | 100 | 1708 | — | — |
| Електротехнічні роботи | 5 | 854 | 80 | 683.2 | 20 | 170.8 |
| Роботи по системі живлення | 5 | 854 | 70 | 597.8 | 30 | 256.2 |
| Акумуляторні роботи | 1 | 171 | 10 | 17.1 | 90 | 153.9 |
| Шинні роботи | 7 | 1196 | 30 | 358.8 | 70 | 837.2 |
| Ремонт вузлів, систем і агрегатів | 16 | 2733 | 50 | 1366.5 | 50 | 1366.5 |
| Всього робіт ТО і ПР | 100 | 17080 | 83,7 | 14296.4 | 16,3 | 2784.6 |

  - Розрахунок чисельності робітників

Явочна і штатна чисельність ремонтно-обслуговуючих робітників залежить від обсягу робіт і фонду робочого часу:

Ря=ТіФр.м. ,                                                         (2.10)

Рш=ТіФв.р. ;                                                          (2.11)

де Ті – річний обсяг робіт на відповідній ділянці (СТОА, зона, дільниця, пост), люд-год;

Фр.м. – річний фонд часу робочого місця ремонтно-обслуговуючих робітників, год;

Фв.р. – річний ефективний фонд часу робітника з урахуванням трудових втрат, спричинених хворобою, виконанням державних обов'язків, відпусткою тощо, год.

Фонд часу робочого місця Фр.м. залежить від кількості вихідних і святкових днів в році і при 6-ти денному робочому тижню (tзм = 7 год.) визначається за формулою:

Фр.м. = (Дк-Двих-Дсв) ·tзм - Дпс·1- Дпв·2,	(2.12)

де Дк – кількість календарних днів;

Двих – кількість вихідних днів;

Дсв – кількість святкових днів;

tзм – тривалість робочої зміни, год;

Дпс – кількість передсвяткових днів, в які тривалість робочої зміни скорочується на одну годину;

Дпв – кількість передвихідних днів, в яких тривалість робочої зміни скорочується на дві години (для 6-ти денного робочого тижня).

Річний ефективний фонд часу робітника Фв.р. залежить від кількості днів основної та додаткової відпусток та кількості пропусків за хворобою та інших поважних причинах. Фв.р. може бути взятий з додатку Н або розрахований за формулою:

Фв.р.= Фр.м. -(Двідосн+Двіддод+Дпов)∙tзм ,	(2.13)

де Двідосн, Двіддод – кількість днів основної та додаткової відпусток,

Двідосн= 24, Двіддод = 7;

Дпов – кількість пропусків за хворобою та інших поважних причинах,   Дпов = 5.

Фонд робочого часу робочого місця та ефективний фонд часу робітників СТОА за формулами (1.12) і (1.13):

Фр.м. = (365 – 55 – 5) · 8 – 8 · 1 – 55 · 2 = 2322 (год);

Фв.р. = 2322 – (24 + 7 + 5) · 8 = 2034 (год).

Кількість робітників для СТОА:

Ря=269212322=12(чол.);

Рш=26921 =SUM(ABOVE) 2034=14(чол.).

В зоні ТО і ПР приймаємо 12 явочних і 14 штатних робітників.

Розрахунок чисельності допоміжних робітників залежить від чисельності виробничих робітників та нормативу і розраховується за формулою:

Рдоп = Рш ·  ,	(2.14)

де Сдоп – норматив співвідношення допоміжних  та виробничих робітників, %.

Рдоп = 14 ·20100≈3(чол.)

Розподіл по видам робіт проводиться окремо для ЩТО, ТО-1, ТО-2 і ПР.   Користуючись таблицями розподілу робіт ТО і ПР по процентному відношенню, знаходяться трудомісткості окремих видів робіт в межах одного виду обслуговування  ЩТО, ТО-1, ТО-2 або ПР :

Тв = Рш ·  ,                                                  (2.15)

Тв = Ря ·                                                     (2.16)

де ТВ- розрахункова трудомісткість окремого виду робіт;

Рш, Ря - Загальна кількість робітників для СТОА;

с- процентна доля окремого виду робіт від річної трудомісткості даного виду ТО і ПР, %.

Так як нам потрібна трудомісткість по обслуговуванню електро-                     устаткування, а розраховували трудомісткість по всіх автомобільних системах знаючи ,що ці роботи складають 10% від всіх видів робіт, виизначаємо трудомісткість по видам ТО і ПР для цих робіт.

Тв = 14 · 10100 = 1,4

Тв = 12 · 10100 = 1,2

Приймаємо на електротехнічне відділення таку кількість робітників:

- явочних  РЯ=1(чол);

- штатних РШ=1(чол).

Для проведення робіт по ТО і Р електроустаткування автомобілів на СТО повинно бути один працівник. При такій кількості робітників допоміжні працівники не передбачаються.

2.5 Описання організації виробничого процесу на дільниці

Так як на даний час вільних приміщень на СТО немає, то в загальній зоні ТО і ПР виділяємо окреме відділення біля якого концентруємо все необхідне обладнання для проведення обслуговування та ремонту електричних та електронних систем автомобіля і їхніх окремих приладів.

2.6 Вибір технологічного обладнання

Технологічне обладнання являє собою оснастку виробничих дільниць СТОА, призначенням якого є механізація технологічних процесів ТО і Р рухомого складу автомобільного транспорту.

Обладнання для проведення робіт на постах ПР, діагностики, приймається в відповідності з технологічною необхідністю, виходячи з умов забезпечення технологічного процесу виконання робіт по ПР.

Номенклатура і кількість обладнання виробничих ділянок і зон приймається по потребам згідно табеля технологічного і спеціалізованого інструменту для підприємства, а також по довідникам для ТО і Р автомобілів.

Кількість обладнання знаходиться по трудомісткості технологічних операцій. До основного технологічного обладнання, яке знаходиться на ділянці відносяться стенди. Обладнання, яке знаходиться на дільниці давно вже відпрацювало свій ресурс. Тому при переобладнанні дільниці багато обладнання потрібно замінити новим. Але, враховуючи економічну кризу і фінансовий стан підприємства, деяке обладнання і оснастку залишимо на дільниці.

Шафа для інструменту ШИ-15 (рисунок    2.1). Призначена для розміщення оснащення, пристосувань та інструменту на робочих місцях. Шафи виготовляються з високоякісної листової сталі товщиною 1,0 мм. Шафа для інструменту комплектується чотирма полицями, які можуть регулюватися по висоті.

Рисунок 2.1 - Шафа для інструменту ШИ-15

Цифровий тестер М83 (рисунок 2.2). Серія M83 цифрових мультиметров Mastech є найпоширенішою і самою універсальною. Мультиметри цієї серії відрізняються малими розмірами, що дозволяє легко носити з собою в кишені, але разом з наявністю всіх необхідних функцій, добре читається дисплей. Ці мультиметри можна зустріти в "бардачку" у автолюбителя і в сумці техніка-електрика, на столі у радіоаматора і на робочому місці інженера-дослідника.

Рисунок 2.2 - Цифровий тестер М83

Цифровий осцилограф USB Autoscope IV (рисунок 2.3). Осцилограф Пос- толовського є покращеною версією USB Autoscope III і призначений для перегляду, збереження та аналізу цифрових і аналогових сигналів з електричних ланцюгів автомобіля з метою пошуку несправностей в електронних системах автомобіля та діагностики механіки бензинових двигунів. Прилад підключається до ПК через USB-порт.

Основні відмінності USB Autoscope IV від USB Autoscope III:

- вбудований адаптер запалювання;

- харчування датчиків від приладу;

- зручна світлодіодне підсвічування на вимірювальних адаптерах;

- підставка-тримач для приладу і датчиків.

Рисунок 2.3 - Цифровий тестер М83

Електрогідравлічний 2- х стійковий підйомник (рисунок 2.4).

Характеристика:

- вантажопідйомність - 4000 кг

- довжина лабетів: 725 - 1405 мм

- відстань між колонами - 2800 мм

- висота колони - 4500 мм

- висота до поперечини - 4330 мм

- висота підйому - 1950 мм

Рисунок 2.4 - Електрогідравлічний 2- х стійковий симетричний підйомник

Зарядний пристрій серії DECA CLASS BOOSTER 650 (Рисунок2.5). забезпечує повністю автоматичний трьохстадійний режим заряду акумуляторних батарей. Така система заряду є оптимальною для будь-яких герметизованих необслуговуваних свинцево-кислотних та гелевих свинцево-кислотних акумуляторних батарей. Зарядні пристрої прекрасно підходять для заряду акумуляторних батарей з допомогою генератора в невеликих автономних системах з використанням альтернативних джерел живлення, таких як сонячні батареї і вітряки. Заряд акумуляторних батарей відбувається по трьох стадійним алгоритму (покращений заряд по Вубріджу). Заряд проводиться постійною напругою із змінним струмом. Напруга заряду вибрано з розрахунку 13,6-13,85В на АКБ. Дане напруга заряду є безпечним для всіх типів АКБ.

Рисунок 2.5 - Зарядний пристрій серії DECA CLASS BOOSTER 650

FCAR-F3-D (Рисунок2.6) - Це автомобільний діагностичний сканер може перевірити автомобілі: MAN, SCANIA, ISUZU, MACK, BENZ, NISSAN, UD.

Підтримує двигуни: WeiChai, YuChai, ShangChai, XiChai , HuaChai, ChaoChai, YangChai, QuanChai, DaChai, ChangChai, Perkins, DEUTE, Cat, Cummins, Lovol Power, BEINEI DIESEL ENGINE, Hangzhou Engine, Hualing, Isuzu, YangDong, KIPOR, JAC, YunNei Power, LaiDong, LaiYang

Підтримує ECU виробників : Siemens, Motorola, Zexel, VITO, NanYue, Delphi, Wabco.

Підтримує функції: Зчитування кодів помилок, моделі двигуна, QR-кодів, кількості параметрів системи, поточні дані, стирання помилок несправностей, читання кодів QR, перевірку вузлів, несправностей циліндрів, компресії, інжекторів, допомагає в обслуговуванні і так далі.

Рисунок 2.6 - Автомобільний сканер FCAR-F3-D

Термоповітряна паяльна станція Lukey852d (Рисунок2.7) + компресорного типу виконана в металевому корпусі, що тягне за собою ряд переваг:

- стійкість на поверхні (завдяки вазі);

- надійний захист від випадкового падіння ручного інструменту на корпус;

- ефективне гасіння вібрацій від зворотно-поступальних рухів насоса.

Рисунок 2.7 - Паяльна станція LUKEY 702

Лещата для невеликого навантаження Stanley MaxSteel (Рисунок2.8) із хромовим покриттям рукояток для опору корозії. Міцна чавунна конструкція. Накатана різьба гвинтів забезпечує плавну роботу і тривалий термін служби. Основа закріплюється болтами до верстата для забезпечення стабільності. Поворотна основа з фіксацією для універсальності.

Рисунок 2.8 - Лещата Stanley MaxSteel

Випробувальний стенд, (Рисунок2.9) що дозволяє проводити прискорені випробування генераторів і стартерів 12 / 24В. Обладнаний необхідними засобами забезпечення збудження електронних генераторів. Швидкий контроль дії генераторів і стартерів 12 В і 24 В.

Виконоючі, тести:

- тест генераторів 12/24 В: c реостатом і індикатором навантаження

- тест стартерів: тест без навантаження

- різні тести електричних споживачів при 12/24 В

Постійні регулювання обертів двигуна (у версії з інвертера) Набір для стимулювання електронних генераторів (Ford Fiesta і Focus, Peugeot, і т.д.) (у версії з інвертера).

Рисунок 2.9 - Cтенд для перевірки генераторів і стартерів 12/24 В. JUNIOR

Все відібране для дільниці обладнання занотовуємо в таблицю 2.5.

Таблиця 2.5 – Табель виробничого обладнання дільниці

| Найменування, модель обла- днання та оснастки | Розміри в плані, мм | Кількість | Площа, м2 | Потужність, кВт | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Шафа інструментальна з на- бором слюсарного інстру- менту | 1000900 | 1 | 0,9 | — | 4700 |
| Цифровий тестер (мультиме- тр М83) | 140250 | 1 | 0,035 | 4,4 | 560 |
| Стіл слюсарний | 1400700 | 1 | 0,98 | — | 1650 |
| Ящик для сміття | 350×350 | 1 | 0,1225 |  | 110 |
| Ящик для ганчірок | 400400 | 1 | 0,2 | 0,35 | 6500 |
| Повітряний компресор | — | 1 | — | — | — |
| Діагностичний комплекс USB Autoscope IV | 300×200 | 1 | 0.06 | — | 1100 |
| Підйомник 2-х стояковий Oma 513 | 3300×620 | 1 | 2.046 | 4,4 | 58000 |
| Реглоскоп Univer LH5404 | 330×121 | 1 | 0,04 | — | 4500 |
| Прилад для зарядки АКБ DECA CLASS BOOSTER 650 | 450×320 | 1 | 0,14 | 5 | 5100 |
| Автомобільний сканер FCAR -F3-D | 100200 | 1 | 0.2 | — | 30750 |
| Паяльна станція LUKEY 702 | 160190 | 1 | 0,0304 | 750 | 1800 |
| Лещата для невеликого нава- нтаження Stanley MaxSteel | 110170 | 1 | 0,0187 | — | 780 |
| Проти-пожежний стенд | 600400 | 1 | 0,24 | — | 15000 |
| Cтенд для перевірки генера- торів і стартерів 12/24 В. JUNIOR | 700500 | 1 | 0.35 | __ | 56000 |

## 2.7 План електротехнічного відділення автомобілів

## 2.7.1 Розрахунок площі відділення

Площа виробничого приміщення визначається орієнтовно по питомій площі, яку займає технологічне обладнання.

Площу визначаємо за формулою:

Fд = КЩ (Fоб + Fа∙n), ( м2), 	(2.17)

де КЩ – коефіцієнт щільності розташування обладнання,

Fоб – сумарна площа виробничого обладнання, м2,

Fа – площа, що її займає автомобіль, м2;

n – кількість постів.

Fд = 3,5∙(4,83+9∙1) = 47,83 м2

Приймаємо розміри електротехнічного відділення 6х8 м, що дасть площу підлоги 48 м2.

## 2.7.2 Опис планувальних рішень

Для зменшення витрат на капітальне будівництво рекомендовано використати наявні виробничі площі. Тобто загальній в зоні ТО і ПР відокремити легкознімними перегородками необхідну площадку.

Відділення збудоване з використовуванням наступних будівельних конструкцій:

- товщина стін: 380 мм;

- товщина перегородок: 250 мм;

- товщина легко знімних перегородок: 100 мм;

- ширина вікон: 2000 мм;

- висота вікон: 2000 мм;

- висота приміщення: 5500 мм.

Вхід та заїзд транспортного засобу в приміщення поста діагностування здійснюється через підйомні ворота шириною 3000 мм і висотою – 4500 мм з території зони ТО і ПР.

Після описання відділення, розмірів елементів будівельних конструкцій проводимо внутрішнє планування виробничого приміщення з розташуванням виробничого обладнання.

Основний принцип розташування виробничого обладнання – це забезпечення послідовності виконання технологічних процесів, виконання операцій по ремонту та технічному обслуговуванню на відділення.

Планування виробничих місць на дільниці проводимо у відповідності до

санітарно-технологічних вимог.

План електротехнічної дільниці зображений на першому листі графічної частини даного дипломного проекту.

2.8 Розробка технології проведення робіт

2.8.1 Аналіз конструктивних, функціональних та експлутаційних особлив- остей системи автомобіля

Вимоги зниження витрати палива і кількості шкідливих речовин разом з підвищенням потужності й крутного моменту є вирішальними факторами, що стоять за сучасним розвитком паливних систем дизелів. В останні роки це призвело до збільшення використання дизелів з безпосереднім уприскуванням палива (Dl - direct-injection), о скільки в порівнянні з вихровими камерами згоряння, тобто двигуни з разділеними камерами (IDI - indirect-injection), дизелі з безпосереднім вприском палива працюють при значно більш високому тиску вприскування. Високий тиск вприскування покращує процес створення паливоповітряної суміші і забезпечує більш повне згоряння палива. Все це призвело до високх вимог дизельних паливних систем і до їх управління, які належать до наступних факторів:

- високий тиск вприскування;

- формування необхідної характеристики вприскування;

- регулювання кута випередження вприскування;

- адаптація кількості вприскуваного палива (циклової подачі), тиску наддуву і кута випередження упорскування по даному робочому режиму;

- величина пусковий подачі залежно від температури охолоджуючої рідини

двигуна і навколишнього середовища;

- регулювання мінімальної частоти обертання на холостому ходу;

- управління зі зворотним зв'язком рециркуляції;

Функціонування виконавчих механізмів, що діють по команді блоку управління, може бути попередньо визначено візуально або на слух. Однак, хоча цей спосіб пошуку несправностей справляє позитивне враження на клієнтів, його

ефективність сильно обмежена. Реле, наприклад, може клацати і за наявності згорілих контактів, стратегія пошуку несправностей і методи діагностики можуть бути не тільки під дією електронних команд. У будь-якому випадку при оцінці закритих конструктивних елементів, без діагностики виконавчих механізмів не обійтися.

Якщо при експлуатації апаратури впорскування з механічним регулю- ванням збилося то для регулювання початку подачі палива, частоти обертання колінчастого вала на холостом ходу або повного навантаження досить було застосовувати викрутку, пробійник або секундомір, то регулювання в сучасних системах упорскування здійснюються за допомогою програмного забезпечення в блоках управління. Відповідні функції діагностування мають випущені для цих систем тестові пристрої, які із за високої відповідальності за якість продукції у вільний продаж не надходять, а поставляються у фірмові автосервіси виробників автомобілів.

2.8.2 Особливості будови, функціонування та умови роботи

Сучасні системи живлення дизелів обладнуються електронною системою керування. До таких систем відносяться ПНВТ з електромеханічним регулюванням, ПНВТ з керуванням за допомогою електромагнітних клапанів, насос-форсунки та система Common Rail. Регулювання здійснюється електронним блоком керування на основі сигналів датчиків (аналогічних до системи керування інжекторних двигунів).

Система Common Rail (Рисунок 2.1) за будовою і принципом дії дещо відрізняється від інших систем. В даній системі відбувається повне електронне управління впорскуванням палива. Будова системи подібна до системи безпосереднього впорскування бензинових двигунів.

де 1 ТНВД, 2 електромагнітний клапан виключення подачі, 3 редукційний клапан ТНВД, 4 фільтр тонкого очищення палива, 5 паливний бак з фільтром - паливозабірником і насосом, що підкачує, 6 ЕБУ, 7 блок управління свічками розжарювання, 8 акумуляторна батарея, 9 акумулятор палива високого тиску, 10 датчик тиску палива в акумуляторі, 11 обмежувач подачі палива, 12 клапан-регулятор тиску, 13 датчик температури палива, 14 форсунка, 15 свічка розжарювання з закритим нагрівальним елементом, 16 датчик температури охолоджуючої рідини, 17 датчик частоти обертання колінчастого вала, 18 датчик частоти обертання розподільного вала, 19 датчик температури повітря на впуску, 20 датчик тиску наддуву, 21 масовий витратомір повітря, 22 турбокомпресор, 23 привід клапана системи рециркуляції ОГ, 24 привід клапана перепуску ОГ, 25 вакуумний насос, 26 панель приладів з покажчиками витрати палива, частоти обертання і т.д., 27 датчик положення педалі акселератора, 28 датчик положення педалі гальма, 29 кінцевий вимикач на педалі зчеплення, 30 датчик швидкості автомобіля, 31 електронний блок управління системи підтримання швидкості автомобіля (Cruise Controller), 32 компресор кондиціонера,33 блок управління компресором кондиціонера, 34 дисплей системи діагностики з діагностичним роз'ємом.

Рисунок 2.10-Схема паливної системи "Common Rail".

Система живлення повітрям дизельного двигуна подає в циліндри очищений повітря, яке згодом сильно стискається, а потім нагрівається до 900 градусів. Паливо під високим тиском за допомогою системи упорскування підпадає в камери згоряння в той момент, коли поршень підходить до верхньої мертвої точки. Повітря вже досить гарячий, а коли пальне змішується з повітрям, відбувається займання. Суміш запалюється, створюючи при цьому зростання тиску. Це тягне за собою шум і жорсткість роботи таких моторів. Так, можна застосовувати більш дешеві горючі речовини, а мотор може працювати навіть на дуже бідних сумішах. Звідси і висока економічність. Така схема система живлення дизельного двигуна відрізняється більш високим ККД і, відповідно, крутним моментом. Недоліками вважається шум, вібрації, зменшена потужність на літр і деякі труднощі при спробі холодного запуску, а також можливі несправності (система живлення дизельного двигуна старих моделей більш схильна до впливу неякісного палива). Проте в нових модифікаціях автомобілів, розрахованих на такий вид пального, цих проблем вже немає.

Види ПНВТ: існує лише два види насосів високо тиску. Це рядний насос з багатоплунжерною системою і розподільний насос.

Пристрій розподільного типу, більш сучасна система живлення дизельного двигуна і ТНВД розподільного типу дозволяє створювати більш високі показники тиску для системи упорскування. Крім цього, такі насоси повністю відповідають усім сучасним нормативам по токсичності і шуму. Ця система живлення дизельного двигуна здатна підтримувати необхідний тиск у магістралях і системах живлення при різних режимах роботи мотора.

Розподільчий насос (Рисунок 2.2) високого тиску оснащений одним плунжером, який здійснює поступальні рухи для нагнітання паливної суміші, а також обертається для того, щоб поліпшити розподіл пального з форсунок. Ці пристрої відрізняються компактністю, рівномірністю подачі, відмінними робочими показниками. Однак для того, щоб ці пристрої могли працювати більшефективно, потрібно стежити за чистотою дизпалива. Солярка працює в якості мастила, а зазори у вузлах деталей дуже маленькі.

де 1.шестерня приводу регулятора подання палива; 2.вхідний отвір палива; 3.вихідний отвір палива; 4.регулювальний гвинт; 5.електромагнітний замковий клапан; 6.розподільний блок; 7.штуцери нагнітальних трубопроводів; 8.плунжер-розподільник; 9.кулачкова шайба; 10.ролик; 11.лопатевий насос відкачування палива; 12.фланець.

Рисунок 2.11 - Розподільчий насос.

Система живлення дизельних двигунів складається з ліній низького і високого тиску. По лінії низького тиску паливо подається з основного бака до насоса високого тиску. Лінія високого тиску служить для упорскування дозованої кількості палива в циліндри двигуна відповідно до порядку їхньої роботи.

У лінію низького тиску входять фільтри грубого і тонкого очищення палива, паливоподаючий насос з додатковим насосом для ручного прокачування системи і паливопроводи низького тиску.

Фільтр грубого очищення палива призначений для затримки великих часточок, що забруднюють паливо перед його подачею в паливоподаючий насос.

Фільтр тонкого очищення служить для остаточного очищення палива перед його подачею в паливний насос високого тиску. Його розташовують у найвищій точці системи живлення, що полегшує збір і видалення повітря, що потрапило в паливну систему.

Якщо треба підкачати паливо при непрацюючому двигуні, користаються насосом з ручним приводом, установленим на паливоподаючому насосі.

У лінії низького тиску використовуються трубопроводи, виготовлені зі сталі, міді чи маслобензостойкої пластмаси. У лінії високого тиску застосовують сталеві трубопроводи великої міцності, по кінцях яких зроблені висадження для утримання накидних гайок, що кріплять їх до штуцерів паливного насоса високого тиску і до форсунок.

У циліндри двигуна під дією насоса високого тиску через форсунки закритого типу в строго визначених дозах (у залежності від навантаження двигуна і режиму його роботи) упорскується паливо.

де а - рух поршня вниз - паливо подається до насоса високого тиску; б - рух поршня нагору - паливо заповнює порожнину Б; 1 - нагнітальний і 2 - впускний клапани; 3 - поршень; 4 - шток; 5 - ролик; 6 - кулачок вала приводу; 7 і 8 - пружини; А и Б – порожнини.

Рисунок 2.12 - Схема роботи паливного насоса високого тиску.

Таким чином, паливний насос високого тиску насамперед відміряє визначені дози палива, подавані в кожен циліндр за один робочий хід. Тому що ці дози повинні бути дуже незначними й однаковими для кожного циліндра. Насоси високого тиску виконують з великим ступенем точності.

Дизельні форсунки (Рисунок 2.2) і їх корпусу служать в якості з'єднувального елемента між насосом подачі палива і двигуном. Їх основними функціями є: участь у дозуванні палива; розпилювання палива; забезпечення характеристик впорскування; герметизація камери згоряння.

Рисунок 2.13 - Дизельна форсунка.

Дизельне паливо впорскується при максимальних величинах тиску близько 1200 бар, значення яких в майбутньому, ймовірно, будуть ще вище. У цих умовах дизельне паливо перестає вести себе як суцільна нестисливої ​​рідина і стає стисливим. Під час короткого часу подачі (в межах 1 мс) паливо в системі високого тиску як би стискається - поперечний переріз соплового отвору форсунки визначає кількість палива і розподіл його в камері згоряння двигуна.

У системах Common Rail застосовуються форсунки (Рисунок 2.2) які управляють не тиском палива, а електричним імпульсом з напругою 80 В. Висока напруга дозволяє збільшити швидкість спрацьовування електромагнітного клапана (час відкриття близько 0,3 мілісекунди), що підвищує точність параметрів упорскування. Електричний сигнал безпосередньо не піднімає голку, а відкриває кульковий клапан, що викликає зміну тисків всередині форсунки - тоді сила діє на керуючий поршень форсунки менше ніж тиск палива в камері тисків розпилювача, який діє на пружину розпилювача, що викликає відкриття розпилювача і уприскування палива.

де (A) форсунка в закритому стані - тиск палива в керуючій камері над керуючим поршнем вище ніж тиск в камері розпилювача: 1 - котушка електромагніту, 2 - сердечник електромагніту, 3 - кульковий клапан, 4 - керуюча камера, 5 - голка розпилювача, 6 - розпилюючі отвори;

(B) форсунка у відкритому стані - відкривання керуючого клапана після спрацьовування електромагніту приводить до того, що тиск палива в камері тиску розпилювача перевищує тиск в керуючій камері;

(С) фаза закривання форсунки - переривання електричного сигналу призводить до того, що зростає тиск у камері над керуючим поршнем.

Рисунок 2.14 - Схема дії форсунки в системі Common Rail.

Коли відсутня електричний сигнал, голка розпилювача утримується в закритому положенні за допомогою пружини. Тиск палива в камері тисків розпилювача, що прагне відкрити розпилювач, врівноважується тиском чинним на керуючий поршень в форсунці. Тобто, в форсунках Common Rail, ініціація початку упорскування - електрична, а рух голки забезпечується тиском палива.

Нове покоління форсунок Common Rail (Рисунок 2.2) відрізняється застосуванням мініатюрних електромагнітних клапанів, розташованих у безпосередній близькості від голки розпилювача, зменшуючи тим самим інерційність рухомих частин форсунки і її габарити.

П'єзоелектричний ефект грунтується на дуже швидкому, триваючому частки мілісекунд, зміні розмірів кристала кварцу під дією прикладеного електричного заряду. Розряд електростатичного напруги повертає кристал до початкових розмірів.

де  1 - відведення переливу палива; 2 - підведення палива під високим тиском;               3 - п'єзоелектричний елемент; 4 - керуючий поршень; 5 - керуючий клапан; 6 - гайка розпилювача.

Рисунок 2.15 - Форсунка Common Rail з п'єзоелектри- чним елементом.

У п'єзоелектричних форсунках Common Rail п'єзоелемент складається з більш ніж ста шарів кристалів і подовжується на 0,04 мм, що достатньо для реалізації багатофазного (ступеневої) упорскування палива: початкової, попередньої дози, і головною. Щоб розкид дози був невеликим (бл. 0,5 мм3 / упорскування) для початкової дози 1,5 мм3 / уприскування.

## 2.8.3 Особливості експлуатації, відмови та несправності

## Основні несправності вузла, що виникають під час експлуатації автомобіля приведені в таблиці - 2.6.

| Ознака несправності | Причина несправності |
| --- | --- |

## Таблиця 2.6 – Основні несправності

| ## 1 | ## 2 |
| --- | --- |
| ## Двигун не запускається | ## Засмічення паливо проводів, або фільт- руючих елементів |
|  | ## Наявність повітря в системі живлення |
|  | ## Ранній або пізнє впорскування палива |
|  | ## Не працює ПНВТ |
| ## Двигун димить чорним димом | ## Багато палива дає ПНВТ або засмічений повітряний фільтр |
| ## Двигун димить чорним димом | ## Потрапляння масла в паливо або в циліндри двигуна |
| ## Двигун димить чорним димом | ## Потрапляння води в паливо або в циліндри двигуна |
| ## Двигун стукає | ## Раннє впорскування палива |
| ## Запуск двигуна утруднений | ## Знос нагнітальних елементів насоса ви- сокого тиску |
|  | ## Неправильний кут випередження пода- чі палива в двигуні |
|  | ## Знос розпилювачів, що викликає пога-не розпорошення палива |
|  | ## Занадто низький тиск упорскування |
|  | Брак палива перед насосом високого тиску через попадання повітря в систему подачі палива |
| ## Жорстка робота двигуна | ## Занадто ранній впорскування палива. |
|  | ## Велика різниця між дозами палива, що впорскується в різні циліндри двигуна. |
|  | ## Неправильна робота деяких форсунок. Недостатня компресія. |

## Продовження таблиці - 2.6

| ## 1 | ## 2 |
| --- | --- |
| ## Зниження потужності двигуна | ## Знос прецизійних елементів паливного насоса високого тиску або регулятора. |
|  | ## Неправильне регулювання насоса або всережимного регулятора. |
|  | ## Неправильний кут випередження впор- скування. |
|  | ## Знос або пошкодження розпилювачів. |
|  | ## Надмірне зниження тиску уприску- вання. |
|  | ## Недостатня кількість палива, що подає- ться системою нагнітання, через засмі- чення паливного фільтра, недостатньої продуктивності підкачує паливного насоса або потрапляння повітря в паливну систему. |
| ## Підвищена витрата палива | ## Невірний кут випередження впорску- вання. |
|  | ## Знос нагнітальних елементів насоса високого тиску. |
|  | ## Неправильне регулювання насоса високого тиску. |
|  | ## Знос або пошкодження розпилювачів. Занадто велике зниження тиску уприскування. |
|  | ## Забруднений повітряний фільтр. Витік палива. Недостатня компресія. |
| ## Перегрів двигуна | ## Неправильний кут випередження впор- скування. |
|  | ## Погане розпилення палива форсунками (струмінь замість «факела»). |

2.8.4 Варіанти пошук шляхів удосконалення технологічного процесу

При технічному обслуговуванні дизельного ДВЗ операції діагностування спрямовані на оцінку технічного стану паливної апаратури та елементів системи підігріву паливної суміші. Кут випередження впорскування палива визначає ефек-

тивність роботи дизельного двигуна (потужність, паливну економічність, динамічні якості). Встановлення кута випередження упорскування полягає у забезпеченні оптимального взаємного положення плунжеру паливного насоса високого тиску (ПНВТ) та поршня у циліндрі двигуна на час такту стиску.

Попередня перевірка установки кута випередження виконується у статичному режимі шляхом спостереження за рисками позначення ВМТ та моментом початку упорскування. Такі риски знаходяться на двигуні (колінчастий вал, маховик) та ПНВТ (фланець, кронштейн кріплення). В конструкціях блочних багатоплунжерних ПНВТ зазвичай передбачаються штуцери з’єднання діагностичних приладів (індикатор підйому плунжера, реєстраційний штифт, датчик визначення внутрішньої риски). Метод моментоскопу полягає у спостереженні за моментом надходження палива у вимірювальну трубку, яка сполучається з паливним каналом ПНВТ першого циліндру. Такі засоби дозволяють перевіряти та регулювати кут випередження впорскування палива в статичному режимі (ДВЗ не працює).

При динамічному методі перевірки кута випередження впорскування ДВЗ запускають на регламентовані мінімальні оберти неробочого ходу та прогрівають до робочої температури.

Вимірювання кута випередження виконується за допомогою звичайного оптичного стробоскопу. Сингал синхронізації освітлювача стробоскопа може бути отриманий трьома способами.

По-перше, може бути застосований спеціальний імпульсний датчик індукційного типу, який реєструє пульсації тиску палива у магістралі. Такий датчик встановлюється або в розтин паливної магістралі, або за допомогою накладного затискувача із зовні паливної трубки першого циліндру.

По-друге, застосовується світлочутливий датчик фотоелектричного типу, який формує сигнал синхронізації в момент спалаху палива у циліндрі. Третій спосіб передбачає наявність датчика початку впорскування в конструкції ПНВТ та підключенні до нього спеціального електричного блоку.

## 2.8.5 Розробка і описання загальної схеми технологічного процесу

## Для усунення несправності системи в цілому або її окремих приладів існує три основних методи.

## Перший метод – метод відновлення спрацьованих деталей шляхом механічної або термічної обробки. Такий метод потребує спеціального обладнання, технологій і часу.

## Другий метод – заміна окремих спрацьованих деталей новими або попередньо відновленими. Такий метод дозволяє зменшити час простою автомобіля в ремонті, проте потребує наявності оборотного фонду запасних частин. Такий метод підходить для великих або спеціалізованих СТО.

## Третій метод найбільш часто використовується на СТО – метод повної заміни непридатних до подальшої експлуатації приладів новими. При такому методі гарантує роботу приладу сам виробник, а СТО дає гарантію на встановлення і налагодження (при необхідності).

2.8.6 Розробка технологічного процесу

Технологія виконання робіт по визначенню технічного стану системи живлення дизельних двигунів оформлена у вигляді технологічної карти.

## ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Зміст роботи:   Визначення технічного стану «системи живлення дизельних»

Зона : електротехнічне відділення

Виконавці (к-сть, спеціальність, розряд): 1, слюсар-авторемонтник, 4-го розряду

Таблиця 2.7 – Технологічна карта

| Назва операції чи переходу | Технологічне обладнання та інструмент |  |  | примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| Встановити автомобіль на пост |  |  |  | Загальмувати стоянко- вим гальмом |
| Під’єднати шланг димовідсмо- ктувача |  |  |  |  |
| ## Продовження таблиці - 2.7 |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 2 |  |  | ## 3 |
| Виконати операції, що унемо- жливити самовільне рушання автомобіля з місця |  |  |  | Після підняття автомо- біля встановити страхо- вочні опори |
| Виконати діагностику системи живлення автомобіля | Діагностичний прилад FCAR-F3-D |  |  |  |
| Перевірити герметичність повіт- роочисника на працюючому двигуні |  |  |  | Зняти інерційний очи- щувач |
|  |  |  |  | Встановити середню час- тоту обертання колінча- стого валу |
| Перевірити чистоту вихлопу |  |  |  | Визначити візуально ко- лір диму |
| Перевірити герметичність з'єдна- нь патрубків |  |  |  | Перевіритигерметич- ність візуально |
| Перевірити пропускну здатність паливних фільтрів, та втрати показників потужності | Діагностичне об- ладнання |  |  | Перевірити наявність повітря в системі ручним насосом, що підкачує |
| Визначити несправний вузол на працюючому двигуні | Діагностичне об- ладнання |  |  | Встановити частоту обе-ртання колінчастого ва- ла, при якій виразно чут- ні перебої в роботі дви- гуна |
|  |  |  |  | Вимкнути по черзі фор- сунки, послаблюючи накидні гайки кріплення трубок високого тиску до штуцерів насоса |
|  |  |  | ## При відключенні несп- равної форсунки ритміч- ність роботи двигуна не змінюється |  |
| ## Зупинити двигун автомобіля |  |  |  |  |

## Продовження таблиці - 2.7

| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| --- | --- | --- |
| ## Визначити несправну форсунку на дотик |  | ## Визначити по пульсації палива в топливопроводі високого тиску. Посилені поштовхи в топливо- проводі вказують на те, що форсунка не пропу- скає нагнітальне насосом паливо |
| ## Визначити несправну форсунку за допомогою еталонної |  | ## Початок впорскування па- лива перевіряючиї форсу- нки та справної повинно відбуватися одночасно |
| ## Провести необхідні дослідження та зробити висновки. | ## Діагностичне об ладнання |  |
| ## Від’єднати димовідсмоктувач з вихлопної труби автомобіля |  |  |
| ## Від’єднати вимірювальні прилади від автомобіля |  |  |
| ## Зняти автомобіль з поста |  |  |

## Для того щоб пересвідчитись в працездатності всіх вузлів	 системи живле- ння дизельного двигуна, необхідно після всіх виконаних робіт перевірити роботу двигуна пробним заїздом, а також виконати комп’ютерну діагностику.

3 Економічна частина.

Розрахунок собівартості робіт по комп’ютерному діагностуванню

Під час впровадження нових методів по обслуговуванню та ремонту сучасних систем керування необхідно також враховувати деякі економічні фактори. У процесі дослідження новітніх методів та засобів діагностування сучасних систем керування виникає питання, чи стане цей метод або засіб економічно вигідним для підприємства. Враховуючи це необхідно провести  відповідні техніко-економічні обґрунтування та економічні розрахунки.

Економічне оцінювання проектних рішень проводять у такій послідовності:

1) визначають необхідний обсяг одночасних капітальних вкладень;

2) обчислюють валові витрати, а також планову собівартість одиниці робіт в результаті здійснення проекту;

3) визначають показники економічної ефективності  капітальних вкладень.

3.1 Розрахунок капітальних вкладень

Капітальні вкладення - це кошти, які використовується для розширеного відтворення основних фондів. Вони характеризуються загальним обсягом матеріальних активів, що спрямовують на реконструкцію, розширення, технічне переобладнання, а також підтримку діючих потужностей. Тому при визначенні обсягу капітальних вкладень необхідно врахувати напрями удосконалення роботи об’єкту проектування. Дані про нове обладнання занесені до таблиці 3.1.

При реконструкції діючого підприємства до складу капітальних витрат включають витрати на купівлю, транспортування і монтаж нового обладнання.

Загальну суму капіталовкладень визначають за формулою:

Вкап = Вн.обл.+ ТЗВ + Вмонт.		(3.1)

де Вкап - сума капіталовкладень;

Вн.обл - витрати на купівлю нового обладнання, грн;

ТЗВ - витрати на транспортування нового обладнання, грн;

Вмонт - витрати на монтаж нового обладнання, грн.

Таблиця 3.1 – Витрати на обладнання

| Найменування, модель обладнання та оснастки | Кількість, шт. | Ціна, грн | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобільний сканер FCAR -F3-D | 1 | 30750 | 30750 |
| Всього | 1 | 30750 | 30750 |

Витрати на монтаж обладнання приймаються мінімальні так як стенд не потребує серйозного монтажу, тобто 1 %, а розмір транспортних витрат – 5 % від витрат на їх придбання.

Вкап = 30750 + 1537,5 + 307,5 = 32595 грн.

3.2 Розробка технологічної карти з затратами часу

В таблиці 3.2 наведено роботи, що виконуються при перевірці генераторів змінного струму, а також затрати часу на виконання певних дій.

Таблиця 3.2 – Технологічна карта з затратами часу на виконання операцій

| Номер і назва операції та переходу | Норма часу, люд-хв |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Встановити автомобіль на пост | 5 |
| Під’єднати шланг димовідсмоктувача | 2 |
| Виконати операції, що унеможливити самовільне рушання автомобіля з місця | 2 |
| Відкрити капот | 1 |
| Виконати діагностику системи живлення автомобіля, діагностичним приладом FCAR-F3-D | 10 |
| Перевірити герметичність повітроочисника на працюючому двигуні | 6 |
| Перевірити чистоту вихлопу | 2 |
| Перевірити герметичність з'єднань патрубків | 7 |
| Перевірити пропускну здатність паливних фільтрів, та втрати показників потужності | 4 |
| Визначити несправний вузол на працюючому двигуні | 3 |
| Зупинити двигун автомобіля | 1 |

Продовження таблиці 3.2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Визначити несправну форсунку на дотик | 4 |
| Визначити несправну форсунку за допомогою еталонної | 7 |
| Провести необхідні дослідження та зробити висновки. | 3 |
| Від’єднати вимірювальні прилади від автомобіля. | 2 |
| Від’єднати димовідсмоктувач з вихлопної труби автомобіля | 2 |
| Зняти автомобіль з поста | 5 |
| Всього | 68 |

З проведеного нормування часу випливає що для проведення повного циклу діагностичних робіт за допомогою діагностичного комплексу «FCAR-F3-D» необхідно витратити 68 хвилин.

3.3 Матеріальні витрати

Під час проведення діагностичних робіт спеціальних матеріалів не використовується, тому розрахунку їх не проводимо. Інші витратні матеріали підпадають під статтю «Інше».

3.4 Розрахунок річного фонду оплати праці основних робітників

Планування річного фонду оплати праці на підприємстві здійснюється окремо по кожній категорії працюючих. Для робітників – в залежності від системи оплати праці. При цьому розрізняють тарифний фонд і систему доплат.               Тарифний фонд оплати праці для основних ремонтних робітників, які працюють за погодинною системою обчислюється на підставі річного ефективного фонду робочого часу і відповідних годинних тарифних ставок.

Годинна тарифна ставка будь-якого розряду визначається:

ГТСі= ГТСІ · Крозр.і	(3.2)

де ГТСі– годинна тарифна ставка певного розряду;

ГТСІ – годинна тарифна ставка першого розряду;

Крозр.і– відповідний розрядний коефіцієнт.

Таблиця 3.3 – Розрядні коефіцієнти

| Розряди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розрядний коефіцієнт | 1 | 1,09 | 1,2 | 1,3 | 1,52 | 1,71 |

Годинна тарифна ставка четвертого розряду визначається:

ГТСIV  = ГТСІ· К розр. IV= 11 · 1,3 = 14,3 грн.

Тарифний фонд оплати праці робітників певного розряду обчислюється за формулою:

ФОПтар.і=Тефр· ГТС IV·Ч перс	(3.3)

де ГТСі – відповідно годинна тарифна ставка;

Тефр – річний ефективний фонд робочого часу робітника в годинах (.2.2).

Ч перс – чисельність персоналу;

Річний тарифний фонд оплати праці робітника, що виконує роботу по діагностуванню визначається сумою тарифних фондів всіх розрядів:

ФОПтар. IV=1868 · 14,3 = 26712,4 грн.

Обчислюємо годинний фонд оплати праці

ФОПгод=+	(3.4)

де %Дгод.= 6 відсоток доплат до годинного фонду оплати праці.

ФОПгодIV= 26712,4 +28315.144 грн.

Річний фонд оплати праці:

ФОП річ. = 	(3.5)

де %Д річ.   відсоток доплат до річного фонду оплати праці 10%.

ФОПрічIV= 28315.144 31146.6 грн.

Розрахунок середньомісячної заробітної плати одного робітника:

ЗПсер.міс. = 	(3.6)

де Чр – чисельність основних робітників у відділенні.

ЗПсер.міс.IV=31146.6  1∙12=2596 грн

3.5 Розрахунок єдиного соціального внеску

Ці відрахування здійснюються кожним підприємством у відповідні соціальні фонди з метою соціального захисту окремих верств населення державою.

Відрахування в єдиний соціальний внесок складають 37,4 % від річного фонду оплати праці:

Вєсв = 	(3.7)

де %Вєсв – відсоток відрахувань у пенсійний фонд.

Вєсв=11648.8 грн.

## 3.6 Розрахунок амортизаційних відрахувань основних виробничих фондів

Для розрахунку амортизаційних відрахувань основних виробничих фондів, що можуть використовуватись під час промивання форсунок складаємо таблицю 3.5.

Для розрахунку використовуємо формулу:

Ар=Вп-ВліквТк.в	(3.8)

де Ар – сума амортизаційних відрахувань;

Вп– початкова вартість основних фондів, грн;

Влікв – ліквідаційнавартість основних фондів, грн.;

Тк.в – термін корисного використання, роки.

Таблиця 3.4 – Розрахунок амортизаційних відрахувань основного обладнання

| Найменування основних фондів | Кількість (шт.) | Початкова вартість(грн.) | Ліквідаційна вартість(грн.) | Термін корисного використання | Сума амортизаційних відрахувань, (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діагностичний комплекс | 1 | 30750 | 5000 | 5 | 5150 |

Загальна сума амортизаційних відрахувань при проведенні комп’ютерного діагностування буде дорівнювати 5150 грн.

## 3.7 Розрахунок витрат на електроенергію

Сумарні витрати на електроенергію під час діагностування на автомобілі умовно поділяють на дві складові: залежну (змінну) і незалежну (постійну) від обсягу ремонтних робіт.

Витрати та вартість електроенергії на технологічні цілі може бути обчислена на підставі даних про потужність обладнання та електроприладів, часу їх завантаження при обслуговуванні одного автомобіля, кількості транспортних засобів, відремонтованих за рік та тарифів на електроенергію.

Мультимарочний сканер живиться від вбудованого акумулятора або від акумуляторної батареї автомобіля, тому під час проведення діагностування він не споживає промислового струму. Тому витрати електроенергії на змінну складову ремонтних робіт не проводимо.

## 3.8 Розрахунок інших відрахувань

До складу “інших витрат” включаємо витрати, які не ввійшли до складу попередніх статей кошторису. До них слід віднести витрати на утримання і амортизацію приміщення дільниці, управлінські витрати, витрати на техніку безпеки і охорону праці, послуги системи зв’язку, обчислювальної техніки.

Вони обчислюються в заданому відсотку від річного фонду оплати праці основних робітників:

(3.9)

де % Вінші – відсоток інших витрат.

Вінші =24917,28 грн.

## 3.9 Складання кошторису витрат і розрахунок кошторисної собівартості технічного обслуговування і ремонту одного автомобіля

В таблиці 3.8 наведений кошторис витрат, який включає в себе	 наступні витрати:

- капітальні вкладення;

- заробітна плата робітників;

- відрахування на соціальні потреби;

- амортизаційні відрахування за нормами амортизації;

- інші витрати – всі витрати, що не ввійшли до попередніх статей.

Таблиця 3.5 – Кошторис витрат

| Найменування статей витрат | Сума на рік, грн. | % в загальній сумі | Витрати на 1 автомобіль, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Капітальні вкладення | 32595 | 30,9 | 46.6 |
| Заробітна плата: |  |  |  |
| Річний фонд оплати праці | 31146,6 | 29,6 | 44.5 |
| Єдині соціальні відрахування | 11648,8 | 11 | 16.7 |
| Річні амортизаційні відрахування | 5150 | 4,9 | 0.7 |
| Інші витрати | 24917,28 | 23,6 | 35.6 |
| Всього | 105457,68 | 100 | 150.7 |

Собівартість діагностування двигуна на одному автомобілі буде складати:

(3.17)

де Взаг – загальна сума витрат відділення за один рік.

Сод.авт= 105457,68700≈150.7 грн.

Висновок. З розрахунку видно, що собівартість комп’ютерного діагно- стування ДВЗ складає 150.7 грн. для одного автомобіля. Проте найбільші відсотки приходиться на «Інші витрати» та заробітну платню, що практично не залежать від кількості обслуговувань. Це свідчить про те, що зі зростанням кількості автомобілів, що потребують діагностування собівартість робіт буде знижуватись.

4 Охорона праці

Охорона праці представляє собою систему законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, забезпечуючи безпеку, збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

Забезпечення здорових умов праці є проблемою загальнодержавного значення. З метою запобігання травматизму держава здійснює ряд заходів, однак у багатьох сферах виробничої діяльності рівень виробничого травматизму залишається високим, що є наслідком дії ряду чинників.

Працюючі допускаються до виконання робіт тільки після того як одержать всі передбачені види інструктажів і стажування. До робіт підвищеної небезпеки допускаються особи, які пройшли навчання в учбових закладах по професії, одержали всі передбачені види інструктажів, щорічне навчання з охорони праці і пожежної безпеки, згідно розроблених програм, затверджених на підприємстві і узгоджених з органами Держгірпромнагляду за охороною праці, пройшли медогляд і не мають протипоказань до виконання даних робіт підвищеної небезпеки.

4.1 Аналіз умов праці на СТО Алекс Дизель

Характеристика приміщення для якого розробляються вимоги з охорони праці.

Пост знаходиться в загальній зоні ТО і ПР. Приміщення призначене для обслуговування та ремонту легкових автомобілів.

Оскільки в приміщенні широко використовується електроенергія, тому також присутня проблема електробезпеки. Це може проявлятись в таких формах як враження електрострумом чи виникненні пожежі при короткому замиканні провідників, що проходять по легкозаймистих предметах.

Також в процесі діяльності виникають нижче перераховані шкідливі виробничі фактори.

Головні небезпечні та шкідливі фактори, які діють на працівника:

- захаращеність робочого місця інструментом, пристосуваннями, матеріалами;

- відсутність спеціальних пристосувань, інструменту та обладнання для    ведення робіт згідно з технологією;

- підвищена загазованість  робочої зони ;

- підвищена або знижена температура, вологість повітря в робочій зоні;

- недостатня освітленість робочої зони;

Присутні небезпечні фактори:

- небезпека ураження людини електричним струмом;

- використання несправного інструменту;

- падіння інструменту на людину.

Карта умов праці наведена в додатку А.

4.2 Організаційно-технічні заходи

Дане приміщення використовується для обслуговування електроуста- ткування автомобілів.

Відділення являє собою частину приміщення зони ТО і ПР, що відокремлена звуко та теплонепроникними перегородками. Відділення має розміри в плані 8×6 м, площа складає 48 м2. Стіни приміщення пофарбовані в світлосірий колір, що забезпечує більшу освітленість приміщення. На відділені працює один робітник.

Таблиця 4.1 - Характеристика електротехнічного відділення

| Назва Підпрпиємства | Висота м | Довжина м | Ширина м | Місце розташування | Орієнтація вікон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТО «Алекс Дизель» | 6 | 8 | 6 | м. Вінниця, Хмельницького шосе, вул. Молодіжна 14. | Відсутні |

План відділення приведено в додатку Б.

4.3 Санітарно-гігієнічні заходи

На підприємстві передбачені місця для переодягання та зберігання одягу, умивальники, місця для відпочинку, місця для куріння, туалет.

4.3.1 Мікроклімат

Мікроклімат виробничих приміщень – це метеорологічні умови внутрішнього середовища цих приміщень, які визначаються спільною дією на організм людини температури, вологості, швидкості руху повітря та теплового випромінювання.

Параметри мікроклімату для теплої та холодної пори року: амплітуда температури навколишнього повітря – 18-20о С, відносна вологость -40-60 %, а швидкість руху повітря -0,1-0,2 м/с і відповідає ГОСТ 12.1.005-88.

4.3.2 Вентиляція

Для захисту приміщення від шкідливих речовин застосовуються такі методи:

- приміщення дільниці обладнується штучною місцевою вентиляцією;

- своєчасний якісний ремонт вентиляційного обладнання;

- спеціальна підготовка та інструктаж обслуговуючого персоналу;

- регулярне прибирання приміщення.

- При виконанні вказаних заходів і при працюючій місцевій вентиляції концентрація шкідливих речовин в повітрі дільниці знаходиться в нормі ГДК (ГОСТ 12.1.005-88).

Вентиляція відповідає ГОСТ 12.1.005.88.

4.3.3 Опалення

Опалення передбачено для підтримки температури повітря в робочій зоні в межах санітарно-гігієнічних норм.

Система опалення (водяне) забезпечує рівномірне нагрівання повітря в приміщенні.

Температура припливного повітря, яке подається в холодний період року знаходиться на рівні +16 оС і не вище 25 оС (СНиП2.01.02-85)

4.3.4 Шум і вібрація

В приміщенні показники шуму та вібрації не перевищують допустимих значень, згідно основних нормативних документів з охорони праці стосовно вібрації та шуму згідно ГОСТ 12.1.012-90 та ДСН 3.3.6 039-99.

Допустимі норми на робочому місці:

- вібрації не більше 40 дБ;

- шуму 85 дБ.

Заходи та засоби від шуму та вібрації на дільниці:

- встановлення склопакетів;

- шумовіброізоляція;

- ізоляційні перегородки між відділеннями;

- захисні шумоізоляцій ні навушники.

- електромагнітне випромінювання в зоні відсутнє.

4.4 Заходи по забезпеченню техніки безпеки

Дане приміщення згідно ПУЄ відноситься категорії приміщення з підвищеною небезпекою, характеризуються наявністю наступних умов, що створюють підвищену небезпеку: можливості одночасного доторкання до металевих елементів технологічного устаткування чи металоконструкцій будівлі, що з'єднані із землею та металевих частин електроустаткування, які можуть опинитись під напругою.

Для забезпечення використовуються окремо або поєднані один з одним такі технічні засоби:

- захисне заземлення;

- занулення;

- мала напруга;

- захисне відімкнення;

- ізоляція струмопроводів;

- огороджувальна сигналізація, блокування, знаки безпеки;

- засоби захисту очей (захисні окуляри);

- засоби захисту від падіння в оглядові ями (огородження);

- засоби захисту рук (рукавиці);

- план евакуації з приміщення на випадок аварії;

- технічні протипожежні заходи.

4.5 Заходи пожежної безпеки

Відповідно до ОНТП 24-86 дана будівля належить до категорії Г. При обслуговуванні та ремонтних роботах використовуються різні легкозаймисті рідини, прокладаються тимчасові електропровідники, здійснюється очищення окремих вузлів, наявність сильно розігрітих поверхонь, що можуть контактувати з легкозаймистою речовиною. Виникає додаткова пожежна небезпека, яка потребує відповідних заходів пожежного захисту.

Для гасіння пожежі, в приміщені знаходяться вогнегасники типу ВВ-5 в кількості – 1 вогнегасник та ВВП-10 в кількості – 1 вогнегасник (в кількість на S=20 м2 – 1 вогнегасник). Ящик з сухим піском та пожежний щит знаходяться за межами дільниці недалеко від воріт.

Площа електротехнічного відділення становить 48 м2. Проектом пропонується виставити 3 вогнегасники типу ВВ-5 та 4 вогнегасники типу ВВП-10.

Проводяться регулярні інструктажі з проти пожежної безпеки.

На видному місці обладнано куточок з охорони праці на якому знаходяться пам’ятки про послідовність дій в разі виникнення пожежі або інших надзвичайних подій, схема евакуації персоналу, інструкції з техніки безпеки.

4.6 Організаційні заходи з охорони праці

Для забезпечення безпечних умов працівників проводяться організаційні заходи по забезпеченню техніки безпеки.

На підприємстві регулярно проводяться навчання та інструктажі з охорони праці. Кожен робітник, що працює на данному відділенні, лише стає працювати

коли проходить первинний, позаплановий та цільові інструктажі.

Технологічний процес діагностування та ремонту електрообладнання складається з:

-  огляду обладнання на автомобілі для виявлення технічного стану;

- демонтажу несправного обладнання з автомобіля;

До самостійної роботи по діагностуванню та ремонту автомобілів допускаються особи:

- не молодше 18 років;

- які пройшли медогляд в установлений термін (раз на 2 роки) і не мають медичних протипоказань;

- які мають кваліфікацію автослюсаря.

Проектом пропонується придбати сучасний автомобільний тестер «USB Autoscope». Додатком до приладу подаю правила техніки безпеки, які має пройти кожний робочий.

4.7 Заходи по охороні навколишнього середовища

На території   сто знаходиться смітник. Сміття зберігається в контейнерах і вивозиться систематично.

Територія  сто постійно прибирається.

Озеленення території підтримується в гарному стані. Систематично проводиться санітарна обрізка дерев, викошування газонів.

4.8 Розрахунок штучної вентиляції по чадному газу (СО)

Розрахувати кількість повітря (м3) яке необхідно подати в приміщення поста діагностування, щоб розчинити кількість СО до ГДК (20 мг/м3).

Вхідні дані:

- вид роботи – електротехнічні

- допустима концентрація СО в робочій зоні становить 20 мг/м3

- об’єм приміщення – 264 м3

Кількість автомобільної техніки і її марки, які знаходяться в приміщені

одночасно – один автомобіль вітчизняного або закордонного виробництва.

4.8.1 Розрахунок витрати палива одним автомобілем в приміщенні:

Розрахунок проводиться за наступною формулою:

Б= 0,6+0,8·v	(4.1)

де v – робочий об’єм двигуна, в середньому 3,2 л;

Б – витрата палива одним автомобілем;

Б= 0,6+0,8·3,2= 4,48 кг/год

4.8.2 Визначення кількості оксиду вуглецю у відпрацьованих газах

Знайдемо кількість оксиду вуглецю у відпрацьованих газах при роботі автомобіля протягом години:

G= 	(4.2)

де Р=1,5% - вміст оксиду вуглецю у відпрацьованих газах;

15 кг – кількість відпрацьованих газів при згоранні 1 кг палива;

G – кількість оксиду вуглецю у відпрацьованих газах;

G=15· 4,48· = 1,008 кг/год

4.8.3 Розрахунок необхідного об’єму повітря

Визначаємо необхідний об’єм повітря при вентиляції приміщення для розчину відпрацьованих газів:

L=	(4.3)

де т – середня тривалість роботи автомобіля;

n – кількість автомобілів;

d – допустима концентрація оксиду вуглецю в робочій зоні;

L – необхідний об’єм повітря для вентиляції;

L=1000∙1,008∙0,8∙120=40, 32 м3/год

4.8.4 Розрахунок кратності обміну повітря

Визначення кратності обміну повітря проводиться по формулі:

H=	(4.4)

де V – об’єм приміщення;

H – кратність обміну повітря.

H=  40,32264  = 0,15 рази за годину.

Приймаємо кратність повітря обміну Н=1 раз/год.

З розрахунку видно, що загазованість приміщення електротехнічного відділення незначна. Це свідчить про те, що немає потреби на встановлення потужної примусової вентиляції, тобто дозволить зменшити витрати на закупівлю та експлуатацію такої вентиляції. Крім того незначний повітрообмін дозволить зменшити затрати на підтримання необхідного мікроклімату.

4.9 Розрахунок захисного заземлення обладнання СТО «Алекс Дизель»

Розрахунок захисного заземлення технологічного обладнання електротехнічного відділення виконано за допомогою програмного комплексу «Акула».

Таблиця 4.2 – Вихідні дані для розрахунку

| Заземлення нейтралі трансформатора (Ом) | Питомий опір верхнього слою ґрунту Ом*м | Питомий опір нижнього слою ґрунту Ом*м | Товщина верхнього слою ґрунту, м | Клі-матична зона 1-4 | Горизон- тальний заземлювач (глибина залягання), м |  | Верти- кальний заземлювач, мм2 | Розміщення Електродів | Відстань між електродами, м | Глибина залягання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | полоса | Пруток |  |  |  |  |
| 4 | 100 | 200 | 0.7 | II | 0.5 | 0.6 | Кутник 55*55 | По ко- нтору | 2 | 2 |

На рисунку 4.1 показано вікно для введення вхідних даних розрахунку.

Рисунок 4.1 – Вікно програми із введеними вхідними даними

Рисунок 4.2 – Вікно з результатами

Приймаємо кількість вертикальних заземлювачів n=9 шт.

Висновок

В дипломному проекті розрахована кількість автомобілів, яким на станції виконується весь комплекс робіт по підтримці їх в технічно справному стані протягом року. Висвітлені основні напрямки діяльності, структура і стан виробничо-технічної бази підприємства, пропускна спроможність з обслуговування і ремонту автомобілів та режим роботи підприємства, забезпеченість технологічним обладнанням, оснасткою та інструментом. Також розроблені рекомендовані заходи при проектуванні поста.

В другій частині дипломної роботи я розрахував виробничу програму,пост діагностування, чисельність робітників поста комп’ютерної діагностики, підібрав технологічне обладнання для свого поста, проробив технологію проведення робіт.

В економічній частині було пораховано капітальні вкладення, матеріальні витрати, фонд оплати праці усіх робітників, та усі інші затрати на моє відділення діагностування.

Описані особливості конструкції та умови роботи системи живлення дизельних двигунів. Описані основні несправності та методи їх усунення. Зазначені методи і способи діагностики, та відновлення працездатності. Складена технологічна карта перевірки стану систем живлення дизельних двигунів за допомогою діагностичного приладу FCAR-F3-D.

Література

1. Гуменюк С.А. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту з навчальної дисципліни «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» для студентів спеціальності 5.05070205/С.А.Гуменюк — Вінниця, ВТК, 2013. — 65с.

3. Лудченко О.А. Технічне обслуговування  і ремонт автомобілів. Книга 1/ О.А. Лудченко —К.:"Знання-Прес", 2003. — 512 с.

4. Лудченко О.А. Технічне обслуговування  і ремонт автомобілів. Книга 2/ О.А. Лудченко —К.:"Знання-Прес", 2003. — 512 с.

5.  avtosovet.com.ua

6.  elitnye-avtomobili.ru/remont/forsunki/dizfor.shtml

7.  en.calameo.com

8.  dizelist.ru

Додаток  А

Таблиця  А1  - Карта умов праці

| Фактор | Показник | Значення |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Небезпечні фактори | Ступінь небезпеки ураження електричним струмом | Нор. умови | Дійсні |
|  |  | I-II | II |
|  | Клас пожежно-небезпечних приміщень | II-II | II-II |
| Мікроклімат | Категорія мікроклімату виробничого приміщення (4.091.172-82) | середня | допустиме |
|  | Клас чистоти приміщення | оптимальне | допустиме |
|  | Тип вентиляції | Комбінована | Природня |
|  | Швидкість руху повітря | 0,2м/с | 0,2м/с |
| Освітлення | Зорова робота | 2 | 2 |
|  | Характеристика зорової роботи | Висока точність | Середня точність |
|  | Розмір об’єкту розрізання | 0,5-1,0 мм | 1,0-2,0 мм |
|  | Розряд зорової роботи | IV | III |
|  | Норм, бокове природне | 1,5 | 1,2 |
|  | Норм. КПО сумішане | 2% | 2% |
|  | Освітленість, ж | 300 | 200 |
| Шуми та вібрації | Категорія вібрації (ТОСТ 121.012-90) | Відсутні | відсутні |
|  | Категорія шуму | не пост. | не пост. |
|  | Тип приміщення | 4 | 4 |
| Хімічне середовище | Хімічні речовини: (ГДК,ГОСТ 12.1007-76) | CO – 20МГ/М2 Пари бензину- 200гм/м3 | 15мг/м3 150гм/м3 |
|  | Доступний рівень звуку, тиску (ТОСТ 12.1.003-86) | 80дб | 70дб |

Додаток Б

де 1 - шафа інструментальна з набором слюсарного інструменту; 2 - стіл слюсарний; 3 - Ящик для сміття; 4 - ящик для ганчірок; 5 - Cтенд для перевірки генераторів і стартерів 12/24 В. JUNIOR; 6 - Проти-пожежний стенд; 7 - Підйомник 2-х стояковий Oma 513

Рисунок Б.1 – План поста діагностування

Додаток В

Таблиця B.1 – Розрахунок амортизаційних відрахувань основного обла- днання

| Найменування основних фондів | Кількість (шт.) | Початкова вартість(грн.) | Ліквідаційна вартість(грн.) | Термін корисного використання | Сума амортизаційних відрахувань, (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діагностичний комплекс | 1 | 30750 | 5000 | 5 | =B2*(C2-D2)/Е2 |

Таблиця B.2 – Кошторис витрат

| Найменування статей витрат | Сума на рік, грн. | % в загальній сумі | Витрати на 1 автомобіль, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Капітальні вкладення | 32595 | = D2/В2*100 | =В2/2000 |
| Річний фонд оплати праці | 31146,6 | = D3/В3*100 | =В3/2000 |
| Єдині соціальні відраху- вання | 11648,8 | = D4/В4*100 | =В4/2000 |
| Річні амортизаційні від- рахування | 5150 | = D5/В5*100 | =В5/2000 |
| Інші витрати | 24917,28 | = D6/В6*100 | =В6/2000 |
| Всього | 105457,68 | =СУММ(С2:С6) | =СУММ(D2:D6) |